Bonjours Alexandre,

les topos du Tobozo ont été introduites  en 1991 dans un programme que j’avais réalisé en Autolisp  (qui tourne sur Autocad) qui générait automatiquement dans  un fichier « TOBOZO ensemble final .dwg »   ci-joint en annexe des fenêtres multiples :

- Fenêtre 1 : Le tracé du fil  et des stations en 3D dans un maillage de 500m correspondant au coordonnés Lambert.

à chaque station des profils de 8 points et un code permettant de préciser le profil de la galerie -  ronde – carrée ou clef de serrure.

Les 8 points des profils sont reliés entre eux par des surfaces gauches (mspace) la fonction (shade) permet de voir le réseau en volume.

- Fenêtre 2 : La vue en plan avec le fil en jaune, les profils et le numéro des stations

- Fenêtre 3 : La vue en coupe avec le fil en jaune, les profils et le numéro des stations

- Fenêtre 4 : la vue en 3D de l’enveloppe

Ce fichier était généré sur base des fichiers lectures .LEC ( Bloc-notes)  exemple en annexe

L’ensemble de la topo du tobozo comprend 22 fichier.LEC

Exemple de fichier .LEC

Le Fichier 1.LEC démarre à l’entrée du gouffre au début de la zone de puits

Comme pour le Lonné, la topo est réalisée dans le sens de la progression et le profil est donné  pour La station de départ

Fichier 1.LEC

66                                                        le fichier comprend 66 stations

Développement : 547.31 metre    développement de la galerie en mètre

Galerie de raccord : 0                       ici 0 puisque qu’il s’agit de l’entrée du gouffre  (zone de puits)

Station de raccord : 0

******************

1                                                        Galerie 1 station 0  marqué sur les plans G1S0

******************

STATION 0                 :  34722095    7512765     0             coordonnée s  lambert  X et Y  en cm

Le Z en cm  (0) est pris à l’entrée du gouffre

PROFIL STATION  0                                                     profil de la station dans le sens de la progression

point droit               :  34722136      7512857    0             coordonnée s  lambert X et Y  en cm

point gauche           :  34721932      7512400    0             Le Z en cm   est pris à l’entrée du gouffre

point haut               :  34722095      7512765    400

point bas                 :  34722095       7512765    -10

point haut-droit     :  34722120      7512820    243

point haut-gauche :  34721980      7512507    283

point bas-droit      :   34722117      7512815      -6

point bas-gauche :    34722012     7512578      -4

****************************************

1                                                        Galerie 1 station 1 marqué sur les plans G1S1

******************

STATION 1                 : 34722095    7512765    -400    coordonnée s  lambert X et Y  en cm

Le Z en cm  est pris à partir de l’entrée du gouffre

PROFIL STATION  1                                                        profil de la station dans le sens de la progression

point droit               :  34722099    7512774     -400      coordonnée s  cartésiennes  X et Y  en cm

point gauche           :  34722079    7512729     -400      Le Z en cm   est pris à l’entrée du gouffre

point haut               :  4721752       7512918     -263

point bas                 :  34722438     7512612     -537

point haut-droit     :  34721921     7512847     -330

point haut-gauche :  34721898     7512828     -325

point bas-droit       :   34722272      7512690    -470

point bas-gauche   :   34722274      7512661    -475

****************************************

ETC…

ATTENTION

A l’époque sans GSM la position de l’entrée du Tobozo a été définie approximativement en fonction des courbes de niveaux de la carte espagnole que nous avait fournie Isaac Santesteban. Il y a une différence dans la position  de l’entrée de la topo du CRS et la position donnée par l’ARSIP  (ARSIP N°17 pg 220 15 Sima del TOBOZO)   voir fichier joint CORRECTION COORDONNEES ENTREE

Il y a donc une correction à faire sur le point de départ de

X : -50,95m

Y : +42,35m

Z : +1960m

EN ANNEXE :

- Le fichier TOPO TOBOZO explicatif

- Le fichier de CORRECTION COORDONNEES ENTREE .

- Le fichier TOBOZO ensemble final .dwg

- Pour exemple les fichiers 1.LEC – 2.LEC – 3.LEC

via GROS FICHIER

- DOSSIER LEC : comprenant les 22 fichiers .LEC  pour l’ensemble de la topo

- DOSSIER PDF : les dessin manuel du tobozo a grande échelle

: les topos du tobozo  du livre  « Aventure sous la Pierre »